第二部分

三厂街道综合交通专项规划

规划说明

# 目录

目录	1

第一章  概述	1

一、规划背景	1

二、规划原则和指导思想	2

三、规划范围与重点	3

四、编制依据	3

五、规划期限	4

七、技术路线	4

第二章 交通现状及存在问题	6

一、街道综合交通	6

三、存在的问题	9

第三章 交通发展目标与战略	11

一、交通发展愿景	11

二、交通发展目标	11

三、交通发展战略	12

四、交通分项发展对策	13

第四章 交通需求预测	16

一、社会经济发展水平预测	16

二、居民出行总量	16

二、小汽车发展趋势	16

第五章 综合交通体系构建	18

一、社会经济发展趋势	18

二、交通发展趋势	18

三、交通发展模式	19

四、交通走廊分析	21

第七章 街道道路系统规划	23

一、规划目标与原则	23

二、路网等级结构	23

三、路网规划指标	24

四、道路网络布局	26

五、道路交叉口规划	29

六、道路横断面设计	30

第八章 公共交通规划	33

一、发展目标	33

二、公交客流预测	33

三、公交线网规划	33

四、公交车辆规划	34

五、公交场站规划	34

六、出租车规划	34

第九章 慢行交通规划	35

一、规划目标	35

二、慢行交通功能分析	35

三、慢行单元划分	36

四、步行系统规划	37

五、非机动车系统规划	38

第十章 客运枢纽规划	40

一、规划目标	40

二、规划布局	40

第十一章 城市停车系统规划	41

一、规划目标与策略	41

二、停车需求预测	42

三、停车分区规划	43

四、公共停车设施规划	44

五、建筑物停车配建标准建议	47

第十二章 物流与货运交通规划	50

一、规划目标	50

二、物流园区规划	50

三、货运交通组织	50

四、物流发展政策保障体系	50

第十三章 交通管理与信息化	52

一、规划目标	52

二、交通管理措施	52

第十四章 近期建设规划	56

一、近期发展目标与策略	56

二、街道交通	56

三、道路网络	57

四、公共交通	57

五、停车设施	57

六、近期路网投资估算	58

第十五章 规划实施保障措施	59

一、政策保障	59

二、资金保障	59

三、组织保障	59

图纸目录	61

# 第一章  概述

## 一、规划背景

三厂街道(海门区工业园区)隶属江苏省南通市下辖的海门区，位于海门区东城区，距离海门区区5.3KM。。

近年来，三厂街道立足自身发展，经济社会各方面取得了较大进步。三厂街道面临新的发展机遇和挑战，城市化和机动化的联动快速发展，也给综合交通的发展带来了新的发展机遇与挑战，迫切需要编制规划加以指导，从而实现综合交通的引导发展、支撑发展和自我发展。

1、规划编制新形势

（1）十八大报告：大力推进生态文明

“十八大”报告中要求坚持节约资源和保护环境的基本国策，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，着力推进绿色发展、循环发展、低碳发展，形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式。在城市综合交通的发展中，要把生态放在更加重要的位置，城市综合交通规划要努力向发展绿色交通，建立合理的城市客货运交通方式结构，引导城市居民采用绿色出行工具和出行方式的方向发展。

（2） 统筹发展新趋势：区域统筹、城乡统筹

从江苏省来看，在“两个率先”战略目标下，江苏省实施的“四沿开发战略”（沿海、沿江、沿沪宁线、沿东陇海线）将促进重化工和能源工业、加工制造业向港口和交通干线集聚。三厂街道毗邻青龙港区，在空间上属于沿海开发区；从南通层面上看，三厂街道面临周围乡镇的竞争，尤其是东部临江镇的建设。因此，三厂街道综合交通规划必须强调与区域周边区域的沟通和联系，以促进三厂街道与周边城市的交流和融合。

伴随城市规模的扩大与经济社会的腾飞，未来三厂街道区与镇域之间的交流也将日益密切，街道交通发展应充分考虑城乡交流的需要，通过镇域交通的协调发展促进城乡统筹发展，为城乡居民出行提供多样化的交通选择。

（4）机动化进程的加快对街道交通系统提出新要求

城市化和机动化快速发展给街道带来巨大活力的同时，给街道带来的交通拥挤问题、停车问题等也日益突出。如何合理构建可持续发展的街道交通模式结构，缓解街道交通“行车难、停车难”的两难问题以及机动化带来的能源问题、环境污染问题，是本次综合交通规划的重点内容。

- 规划编制的必要性

（1）本规划是三厂街道经济社会快速发展的需要。

积极融入长三角区域经济一体化发展，促进三厂街道全面、协调、可持续发展。

（2）本规划是三厂街道实现经济社会“跨越发展”的需要。

综合交通规划要体现其引导和支撑作用，推进区域协调发展、城乡统筹发展、街道紧凑发展。合理的街道道路建设有利于乡镇企业相对集中，更大规模的把农村富余劳动力转移到三厂街道，避免其向大中城市盲目流动。

（3）本规划是三厂街道建设文明街道的需要。

综合交通规划要不断提高市民的出行质量，提高交通系统运行效率，促进构建“共享生活品质”之城。

（4）本规划是三厂街道编制和实施总体规划的需要。

综合交通规划应纳入城市总体规划并统一报批，维护其法定地位，实现交通与城市互动发展。

（5）本规划是三厂街道指导综合交通建设与管理的需要。

综合交通规划要通过整合交通资源，充分发挥调控作用，搭建一个整体、协调、可持续发展的交通平台。

## 二、规划原则和指导思想

1、规划原则

（1）坚持一体化发展，加强区域交通、城乡交通以及各种交通方式的统筹协调，构建多层级、多方式、多元化的综合交通系统。

（2）坚持交通引导发展，促进城乡空间优化，整合各项交通资源，调控交通需求增长，构建交通与用地互动互促的综合交通系统。

（3）坚持以人为本，优先发展公交，倡导绿色交通方式，着力保障和改善民生，构建保障公共服务均等化的综合交通系统。

（4）坚持近期、远期相结合，落实交通设施布局，指导城乡交通设施建设，构建可持续发展的综合交通系统。

2、指导思想

（1）交通现代化思想

在城市交通需求急速增长的形势下，应注重现有交通基础设施利用效率的提高。应以现代化的思想及方法对交通进行管理，优化城市交通系统。

（2）可持续性发展思想

城市交通发展应具有可持续性。构架能适应未来区域交通需求，并与区域的经济发展水平相适应的交通体系。

（3）以人为本思想

交通应以人为本，规划应充分考虑人的因素，构建一个不仅高效而且和谐的交通体系。

（4）公共交通优先发展思想

优先发展城市公共交通，是我国城市交通发展的基本原则，优先发展公交、保证公共交通设施的建设、协调各类公共交通工具的发展是城市交通可持续发展的有效途径。

## 三、规划范围

远期规划用地范围：三厂街道E6单元，规划面积875.35公顷。根据实际需要重点处理好街道道路与过境道路的关系，建立与街道规模相适应的布局合理、快速畅通的道路网。

## 四、编制依据

1、《中华人民共和国城乡规划法》（2008年）

2、《中华人民共和国道路交通安全法》（2003年）

3、《江苏省城市综合交通规划导则（2011年修订）》

4、《江苏省城市规划管理技术规定》（2011年版）

5、《关于加强城市综合交通规划编制工作的通知》（苏建规[2005]193号）

6、《国务院办公厅转发建设部等部门关于优先发展城市公共交通意见的通知》（国办发[2005]46号）

7、《建设部关于优先发展城市公共交通的意见》（建城[2004]38号）

8、《关于优先发展城市公共交通若干经济政策的建议》（建城[2006]288号）

9、《海门区城市总体规划》（2013-2030）

10、《海门区干线公路网规划》（2013-2030）

11、《海门区中心城区国土空间总体规划》（2021—2031）在编

12、《城市道路交通规划设计规范》（GB50220-95）

13、《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）

14、《城市道路交叉口设计规程》（CJJ152-2010）

15、《城市公共交通站、场、厂设计规范》（CJJ15—87）

16、《镇规划标准》（GB50188-2007）

17、其他相关标准与规划

## 五、规划期限

本次规划期限为2023-2035年，其中：

基年：2023年

近期：2023-2027年

远期：2028-2035年

## 七、技术路线

1、通过现状调查，分析现状交通特征和存在问题，结合上位规划对区域功能定位和发展趋势的分析，明确规划区交通功能定位；

2、分析区域交通需求特征，预测未来交通需求及发展态势；

3、结合现状分析和需求预测，制定交通规划方案；

4、调整优化方案，并给予实施建议。

图1-1 技术路线图

# 第二章 交通现状及存在问题

## 一、街道综合交通

（一）街道社会经济

1、区位条件

三厂街道位于江苏省海门区南部，距市区8千米。是海门区中心城区东城区，东与临江新区相接，南依长江。面积30.5平方千米，人口4.3万人(2012年)。辖3个社区、9个行政村。336省道、222省道、宁启高速、沿江公路和青龙河河穿境而过。规划片区为三厂街道西片区E6单元。

2、人口分布

规划范围内用地现属海门区三厂街道管辖，其中下辖三个居委会，分别为中心街、新东街、工房街，现状总人口约20300人，人口密度60人/公顷。

3、经济发展

2014年，三厂工业园区完成地区生产总值50.67亿元，实现财政总收入4.84亿元，其中地方一般性预算收入2.25亿元，完成应税销售46.2亿，完成工业入库税金3.75亿元。在全市区镇目标管理绩效考核中，获得综合先进第一名，在16项重点工作竞赛中收获了财政工作、开放型经济等11项先进，被市委市政府授予“综合先进园区”和“争先进位区镇”称号。

4、城乡空间布局

目前，三厂街道域尚处于低水平、散点发展的阶段，与高度一体化街道空间形态尚有较大差距。街道内村庄建设用地呈现沿路、沿河布局，部分村庄分布非常分散，且存在“空心化”现象；人均村庄建设用地面积较大。

（二）街道交通

1、供给

（1）道路交通

三厂街道片区道路结构基本呈方格网状，以秀山路、长江公路主骨架；南北向其他道路有厂洪路、望江路、镇东路等，东西向其他道路有丝绸路、厂北路、中华路等。现状道路与交通设施用地37.77公顷，占城市建设用地的16.31%。

表2-2 现状主要道路一览表

| 道路名称 | 起讫点 | 道路长度（m） | 宽度（m） | 道路等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 秀山路 | 规划界限西-望江路 | 2009 | 40 | 主干道 |
| 望江路 | 青化桥——凉北七组 | 2155 | 24 | 主干道 |
| 中华路 | 三厂中学西-掘青公路 | 2215 | 24 | 次干道 |
| 钟楼路 | 中华路-秀山路 | 80 | 13 | 次干道 |
| 大生路 | 规划界限北-中华路 | 927 | 5 | 次干道 |
| 工房路 | 厂洪路——青龙河 | 478 | 6 | 支路 |
| 城河路 | 钟楼路——望江路 | 470 | 5 | 支路 |
| 镇新路 | 钟楼路——望江路 | 470 | 6 | 支路 |
| 翻身南路 | 秀山路——中华路 | 795 | 5 | 支路 |
| 翻身北路 | 中华路——刀片厂 | 588 | 5 | 支路 |
| 苗圃路 | 中华路——规划界限北 | 700 | 5 | 支路 |
| 厂洪路 | 中华路—秀山路 | 938 | 6 | 支路 |
| 建设南弄 | 中华路——城河路 | 339 | 7 | 支路 |
| 建设北路 | 中华路——东方设备厂 | 321 | 6 | 支路 |
| 果园路 | 中华路——果园新村 | 398 | 4.5 | 支路 |
| 合计 |  | 12883 |  |  |

（2）公共交通

三厂街道目前有一条海门至三厂街道的公交线路。

（3）停车设施

有1处社会停车场，位于建设南弄南侧。停车泊位总量与机动车保有量的比例悬殊，共需比例严重失衡，难以满足目前的停车需求及小汽车快速增长的发展要求。同时停车供应结构不合理，路内停车大量占据慢行空间和建筑空地。

2、需求

（1）机动车增长

三厂街道目前小汽车主导机动化进程逐渐明显。

（2）居民出行

① 出行总量

根据回收的表格汇总，并放样后统计得出：三厂街道居民平均出行次数为3.4次/人·日，与类似街道相比，三厂街道居民平均出行次数相对较高。

② 方式结构

三厂街道居民方式出行量构成比例见下表。

表2-3 不同出行方式出行量构成比例表

| 出行方式 | 步行 | 非机动车 | 公交车 | 出租车 | 轻骑摩托 | 私家车 | 单位车 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比例（%） | 14.5 | 48.3 | 1.5 | 0.5 | 17.2 | 9.0 | 4.0 | 5.0 |

由上表可知，步行、非机动车、轻骑摩托出行占全部出行的80%，这三种交通方式是三厂街道居民的主要出行方式，也是最基本的出行方式。

③ 目的结构

三厂街道居民出行目的的构成见下表。

表2-4 不同出行目的的出行量比例表

| 目的 | 上班 | 上学 | 公务 | 生活购物 | 文娱体育 | 探亲访友 | 看病 | 回程 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比例（%） | 22.14 | 13.83 | 1.77 | 5.42 | 1.97 | 2.02 | 0.67 | 43.76 | 8.42 |

由上表可知，除回程之外，上班出行比例居各种出行之首，达22.14%，这说明街道居民中上班出行是一项主要的出行活动。其次是上学和生活购物，各占出行量的13.83%、5.42%。由此可见，解决街道居民通勤、通学的交通矛盾是解决三厂街道街道交通问题的主要方面。

④ 出行时耗

三厂街道居民平均出行时耗为16.9分钟，与三厂街道街道规模相适应；在居民出行时耗分布中，自行车、步行、电动自行车常用的出行时耗在12分钟左右。

表2-5 三厂街道居民各种出行方式的平均出行时间表（分钟）

| 出行方式 | 步行 | 自行车、助力车 | 公交 （城乡公交） | 单位车 | 私家车 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均出行时耗 | 12.8 | 12.1 | 40 | 12 | 13 | 11.8 |

⑤ 出行时间分布

三厂街道居民出行一天中呈现出四个高峰期，其中，早高峰出行比例最高。

⑥ 出行空间分布

现状街道内居民出行以街道内部出行为主，同时生活区与工业区也存在较大出行量。

3、运行

（1）道路交通

① 交通流量分布特征

从机动车流量分布来看，南北向主要集中于厂洪路、望江路上，东西向主要集中于秀山路、中华路上；现状非机动车流量南北向主要集中于三厂街道厂洪路、花园路和文苑路上，东西向主要集中于秀山路、中华路和城河路上。

街道现状以秀山路与厂洪路的交叉口交通量最大，主要由于该交叉口大量过境交通和进街道交通相互交织造成交通量较大。

② 出入口交通

从街道主要的出入口交通流分布来看，秀山路、望江路出入口最大。

从内外出行量来看，现状街道与外围区域之间的交通出行呈十字形布局。其中以街道与海门方向交通量最大。

从过境交通分布来看，主要是呈东西向分布，以海门街道方向、临江镇方向的联系为主。

（2）公共交通

现状公交客运量尚未饱和。

（3）停车设施

目前三厂街道街道车辆多为路内临时停靠，停车管理仍需扩大与加强。

## 三、存在的问题

1、未形成多方式的对外交通网络，综合运输效能无法发挥；对外交通通道能级不足，通道与节点衔接不畅。

三厂街道综合交通还未成形，主要依靠秀山路、望江路、沿江公路等公路。公路穿越性交通受到街道内交通的影响，经常发生减速、拥挤和阻塞现象，街道内部交通也收到公路交通的阻隔而不畅通；对外交通和内部交通衔接节点存在众多交通隐患，这些节点人车混行，互相干扰，降低了通行能力。

2、交通设施供给难以赶上快速增长的需求

（1）路网功能不明、结构不清晰，机非混行严重。

现状部分路网功能定位不清、级配不合理，南北向贯穿道路缺乏，次干路与支路系统不完善，影响了整体交通效率的提高。

（2）停车设施建设滞后，供给严重不足。

部分道路被占用作为停车场，影响道路通行能力。公共交通场站设施缺乏，大多数公交线路为临时路边停靠的场站，公交首末站、停车场等用地严重不足。此外，车辆的随意停放给城区交通运行秩序带来一定的影响。

3、交通管理有待加强

在体制上，三厂街道交通建设管理部门之间缺乏协调统一，街道交通的建设与管理缺乏有机协作，交通建设的缺乏协调给街道交通的发展造成了不利影响。另外，交通管理技术、手段还比较为落后，技术含量不高，缺乏信息化、电子化、智能化技术应用，这些都给交通管理带来了难度，影响到街道整体的建设发展。

# 第三章 交通发展目标与战略

## 一、交通发展愿景

为三厂街道构筑一个布局合理、衔接贯通、引导街道合理发展的交通系统。

布局合理：以交通发展来引导城乡空间优化，促进用地紧凑；以交通建设来塑造城乡景观，促进街道合理发展。

衔接贯通：以区域交通协调来提升街道对外交通，促进外部畅通；以城乡交通统筹来改善城乡联系，促进内部可达。

## 二、交通发展目标

（一）总体目标

（1）规划对三厂街道的现状进行分析，充分利用现有及上位规划已确定的有利条件，在总体规划的理念和思路的基础上建立完善的道路网系统，提升道路容量建设和完善道路网络，加强三厂街道的主干路和次干路的建设，使主、次干路比例协调、打通断头路，增大支路密度；逐步完善三厂街道的人行系统，减少行人对机动车道的干扰。

（2）建立以公共交通为主体，多种交通方式为补充的现代化交通体系，提高公交车辆保有量，完善公交体系，扩大公交覆盖率，增强可达性。在城乡一体化的过程中，既要建立级配合理的道路网系统，也要建立合理的出行交通结构，为居民提供多种可以选择的交通方式。

（3）完善步行系统规划，满足交通衔接、休闲观光等的要求；

（4）构建适应街道发展的静态交通系统；

（5）进行区内综合交通规划，考虑轨道交通、常规地面公交、长途客运等线路及站点布置，构建人车分离、各种交通方式有机协作的综合交通组织系统。

（二）具体指标

1、效率目标

本次规划从街道层面上提出交通联系效率指标，具体指标如下表：

表3-1 交通联系效率目标一览表

| 范围 | 交通联系方式 |  | 效率目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 街道 | 客运联系 | 公共交通 | 以公交为主的出行95%的单程时间耗费在30分钟以内，乘客平均候车时间控制在10分钟以内。 |
|  |  | 道路交通 | 街道内路网平均车速达到20-25公里/小时。 |
|  |  | 静态交通 | 公共停车设施周转率停车限制供应区达到7-9次/日，平衡供应区达到5-7次/日。 |

2、结构目标

以满足不同层次的合理交通需求为前提，确保公共交通、慢行交通、个体交通等各类机动化方式协调发展，形成节能减排、舒适便捷、环境友好的综合交通体系。

表3-2 三厂街道客运出行方式结构一览表

| 范围 | 公共交通 |  | 个体机动 |  |  | 步行 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公交车 | 出租车 | 私家车 | 摩托车 | 自行车、助力车 |  |  |
| 街道 | 15% | 2% | 20% | 8% | 30% | 20% | 5% |

3、设施目标

（1）道路网络

结合街道道路网规划标准、未来车流交通服务水平需求，规划2030年三厂街道街道人均道路面积不低于15平方米，道路网密度达到3.5公里/平方公里，干路网密度控制在3公里/平方公里以下。

（2）公共交通

根据公交优先战略，结合街道发展阶段，规划2035年街道公交线网密度不低于2.5公里/平方公里，公交站点300米覆盖率不低于50%，万人公交车辆拥有率不低于10标台。

（3）停车设施

综合考虑未来三厂街道社会经济发展水平、人口规模等因素，预计2035年三厂街道小汽车千人拥有量达到100辆/千人。停车设施配建按车辆规模的1.2-1.5倍配置，其中路内公共停车泊位、路外公共停车泊位、建筑配建停车泊位各占4-5%、9-12%、84-86%左右。

## 三、交通发展战略

贯彻“交通引导”要求，同时结合三厂街道实际情况和发展定位，实现综合交通建设由“支撑需求”与“引导发展”同步转变。

1、协调内外交通设施布局，引导土地集约利用

重大交通基础设施与南通市区、海门区区统筹协调，提升交通区位条件；与用地布局规划协调互动，调整优化对外与内部交通体系建设，引导土地利用实现集约化发展。

2、构建城乡公交一体化，引导功能布局紧凑

落实“公交优先”战略，优化公交组织模式与线网结构，引导用地功能、布局紧凑。

3、优化货运交通区位，引导工业用地集聚

结合主要干线公路、高等级航道等重要交通设施布局，同时与周边货运交通设施相协调，建设集约高效、规模适度的货运与物流服务中心，引导工业用地从分散布局向交通优势区位周边集聚。

## 四、交通分项发展对策

（一）对外交通

1、特征分析

三厂街道在海门街道和临江的中间位置，与海门街道和临江的公路、水路时间距离均在1小时之内，但是对外交通干线尚不完善，公路、航道的标准都有待提高，随着沿海重点发展区的发展，三厂街道处于海门向沿江跨越发展的重要节点的交通优势会愈加明显。

2、规划策略

三厂街道紧邻海门区东南部的沿江发展区，又处于南通向沿江跨越发展的重要节点，对外交通发展重点应是和区域交通走廊加强衔接，建立和上海等周边核心城市的快速交通联系，同时发挥自身区域交通优势，结合青龙河航道标准提升的契机，承担通东地区区域服务中心和散货航运转运枢纽的功能。

（1）融入长三角经济圈，建立和沿海走廊便捷的交通联系，构筑区域一体化的交通网络。

（2）建设完善的镇域公路网络，提高城乡公交服务水平，促进城乡一体化发展。

（3）合理规划过境通道，促进街道内外交通运行顺畅。

3、设施布局原则和衔接组织

三厂街道对外交通方式包括公路和水运两种运输方式，目前内河码头还没有形成，未来加强等级航道和公路货运的联系，同时与工业区相协调，促进公水联运。

规划三厂街道公路枢纽位于沿江公路上，同时完善周边路网，加强客运站的集散能力，和街道对外出入口有便利的交通联系。

（二）道路网络

1、明确道路功能，发挥路网整体效应

理清道路功能是保持街道交通组织合理、交通秩序良好，充分发挥道路网整体效应，保证街道交通与土地利用协调发展的必有之路。目前三厂街道道路网表现出“主干路拥挤、次干路缺乏，支路网零乱”的现象，正是道路功能混乱的症状。要扭转这一不利局面，必须从路网整合着手，从交通分流组织、明确道路使用功能的角度调整优化道路网体系，从而有效疏解过境交通、对外交通和内部机动车出行。

2、完善骨架道路网络，拉开街道发展框架

规划区路网呈方格网络分布，包括快速路、主干路、次干路、支路三个等级层次，为引导未来三厂街道机动化合理发展，并满足交通流组织和公交线网布设的要求，必须对现状的主次干路网络加以完善优化，首先应建立街道各组团间的联系干路，其次是加强组团内部道路建设。

3、高度重视支路系统规划与建设，大幅度提高路网密度

加密支路网络不仅可以提高街道路网的可达性，更重要的是提高路网的整体容量，起到均衡交通流的作用，能够大大方便居民出行，便于交通组织，避免大量交通出行过于集中在干路上，同时避免大量建筑物出入口设置在干路上，影响干路功能的发挥。

（三）公共交通

通过公交走廊引导街道用地向走廊集聚，培育公交客流，引导街道用地发展。通过建设公交枢纽，加强枢纽与其他地区便捷的公交交通联系，提高街道的公交可达性。建设优质的换乘系统，提高公交便捷性，提升公交服务水平，增强公交吸引力。

（四）慢行交通

通过采取差别化的交通政策引导慢行交通合理发展。

对商业区，规划加强该范围内的步行系统建设，合理设置商业步行街区，通过横断面优化以及设置专用步行道为居民出行提供便利。

对交通枢纽地区，提倡以公交枢纽为中心，在500米半径范围内，建设廉洁大型居住区和商业办公区人行通道，引导“慢行+公交”出行模式。

对居住区，应提供良好的慢行条件，通过设置广场、沿河步行廊道、居住小区慢行系统等优化慢行环境，加强居住区到公交站台的步行设施建设。

对工业区，应能满足居民上下班的慢行出行需求即可，主要是加强工厂、企业到公交车站的慢行设施建设。

对沿河周边地区，应主要加强步行和自行车专用设施建设，发展休闲慢行交通方式。

（五）停车设施

以供定需，建立区域差别化的停车供应体系。针对不同区域发展制定相应的停车供应标准。近期以扩大停车供应为主，交通需求管理为辅，提高停车设施的总体供应水平；远期逐步以需求管理为主，停车设施建设为辅。停车供应体系以配建停车泊位为主，满足基本车位需求与部分公交停车需求；路网公共停车泊位为辅，满足公共停车需求；以路内公共泊位为补充，满足短时间公共停车、部分夜间停车的停车需求。

在加大设施供应的同时通过管理规范市民停车行为，增强市民交通法制观念，改善市民的随意停车的不良习惯。

# 第四章 交通需求预测

## 一、社会经济发展水平预测

1、经济发展水平预测

根据《海门区中心城区国土空间总体规划（2021-2035）》，三厂街道规划2021年生产总值达到100亿元，年均增速13%；2030年生产总值达到272亿元，年均增速8%。到2017年，三次产业结构由现状的8.5:70.7:20.8调整为8:65:27，三次产业产值分别达到8亿元、65亿元和27亿元；到2030年，三次产业结构调整为5:60:35，三次产业产值分别达到14亿元、163亿元和95亿元。

2、人口规模预测

根据《海门区中心城区国土空间总体规划（2021-2035）》，2021年三厂街道E6单元人口4.0万人，街道化水平62%；2035年三厂街道E6单元人口8.5万人，街道化水平78%。

## 二、居民出行总量

1、常住居民出行总量

根据三厂街道国土空间总体规划预测，2035年三厂街道人口为8.5万人。至2035年海门区居民日均出行次数约为3.8次/天，则街道日居民出行总量将达到32.3万人次。

2、流动人口出行总量

三厂街道未来区域间的联系日益密切，对外联系必将带来大量的流动人口。根据经验，流动人员按照常住人口的15%估算，则2035年流动人口将达到1.35万人，流动人口日均出行次数3次/天计算，则规划区日流动人口出行总量将达4.05万人次。

3、规划区居民出行总量

根据上述计算，2035年三厂街道居民日出行次数将达到27.45万人次。高峰小时出行比例按20%计算，则规划区早高峰出行总量为32.94万人次/小时。

## 二、小汽车发展趋势

1、经验法

城市机动化发展有明显的规律性，理想状态的机动化轨迹呈现较明显的logistic曲线增长，大致可分为：起步阶段、膨胀发展阶段、成熟饱和阶段。

国际机动化经验表明，当人均GDP达到2500-5000美元，小汽车开始进入家庭，5000美元以上开始加速，当人均GDP达到3000-10000美元，小汽车普及率为50-200辆/千人，当人均GDP达到10000-20000 美元时，普及率为200-240辆/千人。

根据《海门区三厂街道国土空间总体规划（2021-2035）》，到2025年底，人均GDP将达到15.4万元，按年平均汇率计算折合25400美元；到2030年，人均GDP将达到30万元，按年平均汇率计算折合49800美元。

受资源环境的制约，三厂街道实施公交优先，对私人小汽车采取合理引导的政策，预计近、远期小汽车拥有水平达到分别达到60辆/千人，100辆/千人，小汽车总量分别达到0.39万辆和0.9万辆。

2、弹性系数法

2021年三厂街道地区生产总值为47.98亿元，根据《海门区三厂街道国土空间总体规划（2021-2035）》，2021-2025年GDP年均增长13%，2021-2035年GDP年均增长8%。根据近几年的汽车增长率与经济增长率的弹性系数及发展趋势，预测2021-2035年的弹性系数值在0.5-0.8左右，由此得到，2021年底三厂街道机动车保有量约为0.63万辆，2035年三厂街道机动车保有量约为0.96万辆。

表4-1 弹性系数法预测机动车（不含摩托车）拥有量

| 年份 | 经济增长率 | 弹性系数 | 机动车增长率 | 机动车拥有量（万辆） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021-2025 | 13% | 0.8 | 10.4% | 0.63 |
| 2026-2035 | 8% | 0.5 | 4% | 0.96 |

3、规模确定

根据以上两种方法的预测结果，根据三厂街道实际情况，取下行值，得到三厂街道规划年机动车发展水平近期为60辆/千人，远期为100辆/千人，小汽车保有量分别为0.39万辆、0.9万辆。

# 第五章 综合交通体系构建

## 一、社会经济发展趋势

（一）区域协调发展

积极主动对接中心城区发展，适度承接上海、苏南的辐射带动作用，打造海门东南部的辐射带动中心，形成特色化和专业化的街道职能。

1、长三角区域一体化加快推进

《长江三角洲地区区域规划》明确了长三角地区发展的战略定位，要求以交通建设为重点，加快推进跨区域重大基础设施一体化建设，形成分工合作、功能互补的基础设施体系，增强区域发展支撑能力。三厂街道在区域重大基础设施一体化推进过程中，将有机会获得更大的发展空间。

2、江苏省沿江开发上升为国家战略

江苏省沿江开发战略有利于促进区域发展，沿江公路进一步将三厂街道融入沿江发展大格局。

（二）街道快速发展

三厂街道在海门区工业优势突出，国内生产总值和财政收入均处于全市前列，具有良好的经济发展基础。预测远期三厂街道街道化水平将达到75%，街道和农村居民点到远期将全部实现社区化建设和管理，对交通资源配置也提出了新的发展要求。

从街道用地布局来看，在目前三厂街道的基础上进行功能优化和拓展，集中建设三厂街道新街道。远期街道拓展方向为“西进、北拓”。三厂街道现状人口为2.03万人，远期预测三厂街道人口达到8.5万人。

## 二、交通发展趋势

（一）交通一体化发展

坚持完善区域交通，拓展同城效应，强化与经济中心的联系。促进产业融合的首要条件就是以交通引导空间结构优化。规划应重点强化南北向交通联系，加强海门街道与三厂街道的联系，提升辐射效应。

（二）交通引导发展

随着三厂街道框架的拉开，街道交通格局将发生重大变化。一方面，街道空间结构的调整，街道的路网格局及建设重点都必须随着作出重大变化，另一方面，街道合理空间的形态也需要交通设施的引导，通过科学的具有前瞻性的交通设施规划和建设来引导城市空间形态的形成。

（三）交通机动化发展

随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，三厂街道机动化进程将不断加快。与机动车的高速增长相比道路设施容量增长十分有限，设施供应日趋紧张。

“一车一位”将是停车发展的必然趋势，配建停车是实现一车一位的主要途径，应该重点加强，解决车辆发生点和吸引点的停车泊位问题。

（四）交通需求发展

1、交通需求总量增长

随着三厂街道街道人口的快速集聚，交通需求总量也会迅速增长。城乡统筹发展的推进、城乡发展差别化的减小也会激发镇村出行需求潜力，城乡交通联系需求将快速增长。

2、交通需求特征变化

随着街道规模的扩大，居民出行距离将增加；出行距离的增大，私人小汽车的拥有量的增加将更加有利于机动化出行方式的发展。不同的供给策略和政策导向，决定了不同交通方式的结构，不同的交通方式结构决定了不同的道路交通负荷。在居民出行总量基本一致的情况下，小汽车出行占的比重高，道路负荷就大，反之，则道路负荷较小。

## 三、交通发展模式

（一）区位交通衔接模式

1、交通区位特征

三厂街道位于江苏省海门区东南部，南与上海隔江相望，东与临江镇相依，西与海门街道为邻，北靠常乐镇。海门区主要通过公路方式与周边核心城市联系，将极大的促进三厂街道域周边核心城市对接。

2、与周边城市交通衔接模式

与海门：主要通过公路衔接，实现20分钟与海门街道的联系；

与南通：主要通过公路衔接，实现1小时与南通城市中心的联系；

与上海：主要通过高速公路等衔接，实现2小时与上海城市中心的联系。

3、与主要枢纽的衔接

周边主要枢纽包括南通铁路枢纽、南通兴东机场、海门北站、海门南站和海门公路客运站等，通过干线公路、水运等交通方式实现客货运便捷联系。

（二）街道交通发展模式

目前，三厂街道街道交通发展正面临着抉择，一方面是机动化快速发展对街道交通、环境带来了影响；另一方面，城乡统筹发展与街道功能的调整给公共交通发展带来了机遇和挑战。街道交通发展应当符合可持续发展战略，支持社会经济发展，满足居民不断增长的交通需求。目前，三厂街道的汽车拥有量处于快速增长的开始阶段，随着街道规模的扩张以及经济的快速发展，居民更偏向于选择便捷、舒适、高效、安全的机动化出行。但是汽车的快速发展在为我们带来各种便利的同时，也带来了各种问题。机动车产生的环境污染日益严重，尤其是交通量高度集中的街道主干路上。噪声污染使街道变得喧嚣，不仅不利于居民的身体健康，严重影响居民的正常工作和学习生活。

随着社会经济的良好发展，三厂街道需要有良好的交通环境相匹配。同时应有利于街道环境状况的改善。要解决拥挤、安全和环境这三大交通难题，使社会高速而可持续的发展，必须建立现代化街道交通发展的良性循环模式，实现交通运行秩序化、安全化、人性环境化，使其更好地促进整个街道的有序运行。

在这种要求下，应积极推动公交优先的发展，推动机动化的和谐发展，构建合理的交通发展模式。根据以上分析，三厂街道的交通发展模式应该走街道与公交互适应发展的模式，即大力发展公共交通，街道用地布局与公交发展相适应，路权分配上优先考虑公共交通，并对小汽车的使用合理引导的政策。

1、交通系统构建

街道与公交互适应发展态势更有利于节约土地资源、美化生活环境、降低交通噪音，提高出行便捷性。结合三厂街道目前的基础条件、发展趋势和发展可能，本次规划推荐三厂街道街道的交通结构如下表所示。

表5-1 交通结构预测

|  | 公共交通 | 个体机动车及出租车 | 步行、自行车及电动车 |
| --- | --- | --- | --- |
| 城市与公交互适应发展 | 25% | 25% | 50% |

## 四、交通走廊分析

1、车流走廊

三厂街道区规划形成“三横两纵”的车流走廊。

“三横”从北向南分别为：丝绸路、秀山路、沿江公路

“两纵”从西向东分别为：厂洪路、望江路

主要车流走廊应布设交通性主干道，满足组团间交通联系，疏解过境交通和货运交通。除了在道路交通和道路等级上对车流走廊予以保障外，在信号控制、交通组织方面也应以保障走廊的车流速度为原则进行规划和设计。

2、货运走廊

街道过境货流走廊主要是利用对外干线公路构成，内部货运走廊主要是位于工业园区内部，加强货流走廊与对外交通枢纽、干线公路联系，提高货流集散效率。具体线路为沿江公路。

# 第七章 街道道路系统规划

## 一、规划目标与原则

（一）规划目标

构建与街道用地布局和功能结构相协调的道路网络，在街道形成以主干路为骨架路网，等级系统匹配、结构合理的道路网系统。

（二）规划原则

1、与街道空间结构和用地布局相协调

依据街道土地利用规划，合理布局交通性通道和生活性道路；结合地形、河道特点考虑街道的交通需求和交通特征，构建与之相匹配的道路网络。

2、完善骨架道路网络

路网发展不均衡、骨架道路网络不成系统是目前城区路网的主要问题。骨架路网应满足承担内外转换交通、组团联系交通、疏解货运交通的需求，为形成城市发展的总体框架提供基础支撑。

3、疏解重要交通截面与节点

合理规划跨越通吕运河等重要城市截面的交通通道，确保通道容量与交通需求相匹配，促进不同片区之间协调发展；优化重要交通节点的路网组织设计，避免形成瓶颈路段，影响路网稳定性和整体运行效率。

4、进行道路横断面优化

从提升街道功能、促进公交优先与慢行友好、保障交通安全和改善交通环境等角度入手，对道路功能和横断面进行优化，达到合理分配道路资源、优化交通组织、促进出行公平的目的。

5、采取差异化的道路网发展策略

根据街道不同区位的用地布局和功能定位有所差异，对道路网的要求也不尽相同，因此道路设施供给、路网结构规划必须予以差别化对待。

## 二、路网等级结构

路网必须具有合理的等级结构，以保障道路交通流从低一级道路向高一级道路有序汇集，并由高一级道路向低一级道路有序疏散，从而发挥各自的功能，提高路网运行效率。

规划三厂街道区路网呈方格网络分布，包括主干路、干路和支路三个等级层次。

主干路服务于主要交通源联系的混合交通。主干路与其他道路相交可以是平交形式，但是一般给予较高的绿地比重；主干路上应设置机非隔离设施，实现机动车和非机动车分道行驶。

次干路承担主干路交通的集散功能。次干路是联系主干路的辅助性干路，也是分布在街道各片区内的地方性干路，兼有通过性和通达性的双重功能。

支路承担地区性交通服务功能，是联系主、次干路和生活区、生产区的纽带，同时也是划分街道街区的基本要素。其交通功能以“集散、到达”为主，直接为城市用地和居民生活提供方便便捷的服务。

街道道路功能分级及技术要求

| 名称 | 主干路 | 次干路 | 支路 | 巷路 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 红线宽度（米） | 24-36 | 16-24 | 10-14 | —— |
| 路段双向机动车道条数（条） | 4、6 | 4、2 | 2、1 | —— |
| 断面形式 | 三幅路、四幅路 | 单幅路、单幅路 | 单幅路 | 单幅路 |
| 交叉口要求 | 交叉口渠化 | 交叉口渠化 | 有条件渠化 | —— |
| 主要服务对象 | 机动车交通、快速公交 | 机动车交通为主，非机动车交通为辅 | 公交、非机动车为主，机动车为辅 | 非机动车为主，机动车为辅 |
| 两侧用地开口 | 严格控制建筑物和路测缘石开口 | 可为道路两侧用地提供直接服务功能 |  |  |
| 分隔设施 | 侧分带少量开口，间距不小于200-300米 | 侧分带开口间距不小于150-200米 | 机非分隔栏分隔或不分隔 | 不分隔 |
| 公交服务 | 港湾式公交站 | 港湾式公交站及出租车停靠站 | 能够布设公交支线 | —— |
| 路内停车 | 严禁路内停车 | 不影响道路交通的前提下，可适当布置 | 在满足一定的服务水平下，道路宽度满足要求即可布置 | —— |

## 三、路网规划指标

1、路网密度

现状三厂街道路网密度刚达到国家规范低限水平，根据相关规划经验，较高的路网密度是支撑街道交通顺畅运行的有力保障，提升路网密度可以有以下几个显著作用：

有利于形成连续的行人、非机动车、机动车分流系统，提高路网运行稳定性，促进公交优先落实，营造良好的慢行交通氛围，从而推动绿色交通体系构建。

有利于组织单向交通，减少交叉口的冲突点数目；

有利于分流干道交通压力，均衡交通流空间分布；

次要道路在机动车非出行高峰可以为机动车路边临时停车创造条件，改善街道停车供需矛盾。

因此，本次规划将着力提升路网密度，力争至规划期末，三厂街道区整体路网密度达到3.5km/km2。

2、路网级配

在提升路网密度的基础上，还应对路网级配进行优化。街道道路等级不同，功能定位也有所差异，只有确立科学合理的路网级配，才能保证道路交通流从低一级道路向高一级道路有序汇集，并由高一级道路向低一级道路有序疏散，从而使不同等级的道路各尽其能，提高路网的整体运行效率。

三厂街道街道发展面临由小街道向小城市迈进的过程中，合理的路网级配推荐值为2:3:6（主干路：次干路：支路），规划对街道现状道路等级进行梳理，注重加强次干路和支路网建设，尽量形成从主干路到支路“逐级增加、比例协调”的路网级配，有效引导交通出行方式优化和路网运行顺畅。

3、道路红线

主干路按双向四车道至六车道规划，根据道路两侧用地状况控制红线宽度，一般控制在20-40米。

次干路主要起集散交通的作用和承载公交线路布设的功能，双向机动车道不应少于四条，红线宽度一般控制在16-24米。

支路本着“方便慢行、节约用地、提高可达性”的原则进行建设，可以根据街道建设情况建设。

4、道路间距

主干路道路间距控制在600-1000米以上为宜；次干路道路间距控制在250-500米；支路根据功能分区、用地性质等要求灵活布置，建议间距控制在150-250米，以形成“小街区、小地块”划分，促进慢行交通方式的使用，同时有利于提升公交线网密度和公交覆盖水平。对于道路改造空间和余地较小的老街道，可根据不同地块的土地利用、交通需求和现有道路状况，在保证道路网络整体功能的前提下，适当调整路网间距。

## 四、道路网络布局

（一）布局策略

1、交通引导

充分发挥交通干线的引导功能，合理布局主干路，以车流走廊引导工业用地集聚的产业布局优化，以客流走廊引导公共服务设施集聚。

2、内外分流

合理优化街道过境公路与工业区货运通道的关系，分流对外交通与街道交通、客运交通与货运交通，提升路网运行效率与交通出行品质，促进形成外畅内达的街道交通系统。

3、功能优化

针对现状主、次干路功能、级配不尽合理的缺陷，对现状及规划道路的功能定位进行重新梳理，优化主、次干路体系，形成相对合理的路网级配结构和主、次干路关系，促进路网整体服务功能提升。

4、容量挖潜

针对支路等集聚道路分布不均、容量不足的问题，充分挖掘现状与规划潜力，完善道路网络体系，提升路网运行效率与稳定性。

（二）道路规划

1、主干路布局

（1）主干路布局思路

主干路主要为相邻组团之间以及组团内部的中长距离运输服务，是规划区与对外交通枢纽联系的主要通道，主干路以交通功能为主，在路网中起骨架作用，在规划中应遵循以下原则：

- 从城市土地利用与城市交通相适应的角度着手规划主干路，并与城市快速路共同构成区域主骨架道路；

- 与规划区外围道路合理衔接，形成快捷畅通的网络；

- 主干路的规划要充分考虑公交客运走廊的走向；

- 合理设计各条主干路的道路横断面和沿线交叉口型式。

（2）主干路规划方案

规划区东西走向的丝绸路、中华路、秀山路、黄海路，南北走向的厂洪路和望江路，构成规划区“四横两纵”的主干道路网络。

规划中除人民路因是由现状道路改造而成，位于老镇区，用地空间有限，规划道路红线控制为30-40米。机动车设计车速为 40-60km/h，断面形式包括单幅路、三幅路和四幅路。

主干路路网密度为2.86km/km2。

2、次干路布局

（1）次干路布局思路

次干路与主干路系统功能相互补充，共同组成有利于交通组织的城市干路网络，在交通上主要起集散交通的作用，同时又兼具生活性服务功能，在规划区内部形成连通、便捷的集散网络，汇聚内部交通，实现与主干路的合理衔接转换。在规划中应遵循以下原则：

- 次干路的布设要充分与商业、办公等大型公建用地相协调；

- 结合不同片区的用地特征，布设与交通出行相协调的次干路系统；

- 根据次干路交通功能定位的不同，合理设置次干路的道路断面。

（2）次干路规划方案

规划次干路形成“三横三纵”结构。“三横”分别为厂北路、通楼路及成河路；“七纵”分别为湛江路、钟楼路及为民路。次干路红线宽度20-40米，机动车设计时速40-60km/h，道路断面形式包括单幅路、双幅路和三幅路。

规划次干路以各片区为单元自成网络，次干路间距约250-500米，规划区内次干路路网密度为2.75km/km2。

3、支路布局

（1）支路网布局思路

城市支路是次干路与街坊内部的连接线，以服务功能为主。从城市支路的性质出发，支路主要为沿路地块服务，要求能通行公共交通，因此支路除了应满足的“通达”功能，还应具备公共交通线路行驶的要求。另外，支路网还起到干路网“满溢”的作用，实际上，发达的支路网络是干道不出现节点阻塞而局部瘫痪的主要条件。

根据三厂街道城市特征、用地形态、道路网现状，确定三厂街道支路网规划的基本原则主要有以下几个方面：

- 注重系统性、差异性和有序性；

- 注意保护城市风貌，保护人文和生态环境；

- 注重合理的路网密度，使与整体路网协调；

- 应满足公共交通线路行驶的要求。

（2）支路规划方案

城市支路是次干路与街坊内部的连接线，以服务功能为主。规划区内规划支路15条，支路红线宽度9-20米。机动车设计车速20km/h，断面形式为单幅路。

支路网密度为3.5km/km2。

街道规划道路一览表

| 序号 | 名称 | 起点 | 终点 | 等级 | 长度（米） | 宽度（米） | 断面形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沿江公路 | 大脚河 | 望江路 | 快速路 | 2728 | 60 | 6001 |
| 2 | 丝绸路 | 大脚河 | 镇东路 | 主干路 | 2784 | 40 | 4001 |
| 3 | 秀山路 | 大脚河 | 镇东路 | 主干路 | 2812 | 40 | 4001 |
| 4 | 中华路 | 大脚河 | 镇东路 | 主干路 | 3303 | 32 | 3201 |
| 5 | 望江路 | 海门河 | 秀山路 | 主干路 | 2860 | 40 | 4001 |
| 6 | 厂洪路 | 海门河 | 沿江公路 | 主干路 | 2706 | 40 | 4001 |
| 7 | 湛江路 | 丝绸路 | 秀山路 | 次干路 | 1491 | 24 | 2401 |
| 8 | 钟楼路 | 中华路 | 秀山路 | 次干路 | 626 | 26 | 2601 |
| 9 | 为民路 | 丝绸路 | 秀山路 | 次干路 | 1787 | 26 | 2601 |
| 10 | 厂北路 | 湛江路 | 镇东路 | 次干路 | 2780 | 26 | 2601 |
| 11 | 通楼路 | 海化路 | 镇东路 | 次干路 | 1067 | 20 | 2001 |
| 12 | 城河路 | 大脚河 | 镇东路 | 次干路 | 2873 | 26 | 2601 |
| 13 | 通富路 | 文苑路 | 翻身北路 | 支路 | 780 | 12 | 1201 |
| 14 | 镇西路 | 湛江路 | 厂洪路 | 支路 | 634 | 12 | 1201 |
| 15 | 工房路 | 厂洪路 | 翻身南路 | 支路 | 490 | 12 | 1201 |
| 16 | 文苑路 | 丝绸路 | 黄海路 | 支路 | 2081 | 20 | 2001 |
| 17 | 南苑路 | 中华路 | 黄海路 | 支路 | 7797 | 12 | 1201 |
| 18 | 海化路 | 丝绸路 | 中华路 | 支路 | 936 | 26 | 2601 |
| 19 | 花园路 | 丝绸路 | 沿江公路 | 支路 | 2556 | 20 | 2001 |
| 20 | 通棉路 | 长青路 | 翻身北路 | 支路 | 172 | 12 | 1201 |
| 21 | 菜市路 | 花园路 | 华钟路 | 支路 | 267 | 9 | 0901 |
| 22 | 新东路 | 钟楼路 | 建设路 | 支路 | 329 | 12 | 1201 |
| 23 | 镇新路 | 花园路 | 望江路 | 支路 | 740 | 12 | 1201 |
| 24 | 翻身路 | 厂北路 | 秀山路 | 支路 | 444 | 12 | 1201 |
| 25 | 建设路 | 通楼路 | 城河路 | 支路 | 350 | 9 | 0901 |
| 26 | 通新路 | 城河路 | 镇新路 | 支路 | 178 | 12 | 1201 |
| 27 | 西门八弄 | 中华路 | 城河路 | 支路 | 566 | 9 | 0901 |
| 28 | 少先路 | 中华路 | 新东路 | 支路 | 144 | 9 | 0901 |
| 29 | 厂东路 | 文昌路 | 城河路 | 支路 | 502 | 9 | 0901 |
| 30 | 振兴路 | 花园路 | 望江路 | 支路 | 741 | 12 | 1201 |
| 31 | 学苑路 | 厂北路 | 中华路 | 支路 | 531 | 12 | 1201 |
| 32 | 支一路 | 文昌路 | 城河路 | 支路 | 499 | 9 | 0901 |
| 33 | 支二路 | 望江路 | 镇东路 | 支路 | 796 | 12 | 1201 |
| 34 | 文昌路 | 望江路 | 镇东路 | 支路 | 768 | 12 | 1201 |
| 35 | 黄海路 | 文苑路 | 望江路 | 支路 | 1660 | 30 | 3001 |

## 五、道路交叉口规划

（一）交叉口形式

交叉口是道路网络的节点，合理设置道路交叉口形式是提高道路通行能力、缓解交通拥堵的重要措施之一。根据不同等级道路的功能定位，两两相交道路应采取的道路交叉口形式也有所不同，如下表所示：

街道道路交叉口形式规划一览表

| 等级 | 主干路 | 次干路 | 支路 | 巷路 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主干路 | 渠化信号平面交叉口 | 渠化信号平面交叉口 | 渠化信号平面交叉口/限制出入口交叉口 | 无需展宽渠化交叉口 |
| 次干路 | 渠化信号平面交叉口 | 渠化信号平面交叉口 | 渠化交叉口 | 无需展宽渠化交叉口 |
| 支路 | 渠化信号平面交叉口/限制出入交叉口 | 渠化交叉口 | 无需展宽渠化交叉口 | 无需展宽渠化交叉口 |

道路交叉口形式规划一览表

| 相交道路 | 主干路 | 次干路 | 支路 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主干路 | A | A | B |
| 次干路 | A | A | B |
| 支路 | B | B | B、C |

注：A为展宽式信号灯管理平面交叉口；B为信号灯管理平面交叉口；C为不设信号灯的平面交叉口。

（二）交叉口用地控制

平面交叉口道路缘石和红线转弯半径，主干路分别按20-25米、15-20米控制，次干路分别按15-20、10-15米控制。不同等级的道路相交，按等级高的道路控制。

（三）交叉口渠化设计

三厂街道主、次干路交叉口应按照交叉口渠化的要求控制交叉口用地，建议新建、改建交叉口按照进出口均给予展宽的方式对交叉口道路红线进行控制。本规划规划进口道拓宽3.5米，增加进口车道，出口道结合公交站台拓宽3.5米，与进口道对称设置。道路交叉口展宽示意如下：

## 六、道路横断面设计

（一）设计原则

1、横断面布置与道路功能协调；

2、横断面布置要充分考虑规划区地形地貌、城市结构和交通流组成的特点；

3、横断面形式与各组成部分尺寸的确定需考虑道路现状形式、两侧建筑物性质等，并结合道路交通量、车辆组成种类、行车速度、地下管线资料等综合分析研究确定；

4、强化道路绿化率，特别是新建道路需服从国家强制执行的城市道路绿化率规定；

5、横断面布置应充分发挥绿化的作用，保证雨水的排除，避免沿路的地上、地下管线、各种构筑物以及人防工程等相互干扰；

6、在条件允许的情况下，横断面布置应适当考虑路边停车需求；

7、横断面布置需要充分考虑近远期交通需求的变化，是道路横断面具有近期的实用性和远期的可扩展性。

（二）设计方案

主干路横断面以两幅路、四幅路为主，其中交通性主干路尽可能设中央分隔带，生活性主干路设机非分隔带，潮汐式交通明显的道路和路段不设置中央分隔带，便于实施潮汐式教堂管理措施。主干路机动车道原则上不少于双向4车道，单条车道平均宽度，生活性主干路控制在3.5米，交通性主干路控制在3.75米，同时要求每个方向至少一条车道宽度为3.75米，供公交车辆和大型客车使用。设置常规公交专用道和快速公交的道路，车道数单向应不少于3车道，公交专用车道宽度不少于3.75米。

次干路横断面以两幅路、单幅路为主，机动车道为双向四车道，单向车道以3.5米为宜，同时作为主干路的集散道路，应适当加大慢行车道宽度，并部分考虑路内停车位设置要求。

支路以生活性功能为主，应慢行交通优先，横断面均为单幅路，双向四车道，单向车行道宽度可降至3米。

规划道路路幅形式一览表

| 序号 | 路幅形式 | 红线宽度（米） | 横断面形式 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 辅道 | 绿化 | 人行道 | 非机动车道 | 两侧分隔带 | 机动车道 | 中央分隔带 |  |
| 1 | A | 70 | 5╳2 | 14╳2 | / | / | / | 14.5╳2 | 3 |  |
| 2 | B | 40 |  |  | 5.5╳2 | 4.5╳2 | 2╳2 | 16 | / |  |
| 3 | B1 | 40 |  | 3.5╳2 | 4╳2 | 4╳2 | / | 11╳2 | 3 |  |
| 4 | C | 30 |  | / | 3╳2 | 4.5╳2 | / | 15 | / |  |
| 5 | D | 24 |  | / | 4╳2 | / | / | 16 | / |  |
| 6 | E | 20 |  | / | 3╳2 | / | / | 14 | / |  |
| 7 | F | 20 |  | / | / | 3.5╳2 | 1.5╳2 | 10 | / |  |
| 8 | G | 16 |  | / | 3╳2 | / | / | 10 | / |  |
| 9 | H | 14 |  | / | 2.5╳2 | / | / | 9 | / |  |
| 10 | I | 12 |  | / | 2.5╳2 | / | / | 7 | / |  |
| 11 | J | 10 |  | / | 2.5╳2 | / | / | 5 | / |  |

# 第八章 公共交通规划

## 一、发展目标

由于三厂街道与周边其它组团中心区均有一定的距离，未来规划区居民对外出行将以中长距离出行为主，因此规划区应以大运量、长距离的轨道交通为依托，形成以轨道交通为骨架，地面常规公交为主体，出租车、旅游公交等其它公共交通方式为补充的公共交通结构，加强轨道交通和快速公交与常规公共交通的衔接，形成一个准点、高效、舒适的“一体化公共交通”体系。

公共交通发展具体目标为：2030 年公交出行比重达到 20%以上；公交车万人拥有量达到 10～12 标台；公交线路网密度达到 2～3 公里/平方公里；公交中途站点服务覆盖率，以300米半径计算，不小于规划区用地面积的50%，以500米半径计算，不小于90%。

## 二、公交客流预测

2035年三厂街道居民日出行次数将达到27.45万人次，预测公交出行所占比例约为20%，考虑至本规划远期规划区尚未实施轨道交通线，则规划区常规公交出行总量为5.49万人次。

## 三、公交线网规划

公交线路规模可通过两种方法进行预测。

1、通过居民出行量预测

一条公交线路日客运负荷约为1.0-1.3万人，则至规划年常规公交线网规模达到5条。

2、通过线网密度预测

规划年公交线路网密度达到2～3km/km2，按平均值2.5km/km2计算，街道公交线网长度为20km，合理的公交线路重复系数取1.5为宜，可计算出规划区公交线路长度是30km，根据规划区区划规模，街道公共交通线路平均长度取7km，则常规公交线路规模应为4条。

综合考虑公共交通客运量需求、公交线网密度要求以及规划区路网布局，建议规划区布置6条地面常规公共交通线路。

## 四、公交车辆规划

按公交车万人拥有率为10标台计算，规划年街道需设置公交车辆70标台

## 五、公交场站规划

考虑规划区为公交车辆中50-70%车辆服务，则公交场站总面积需9000平方米。

规划在街道结合汽车客运站设置三处公交首末站，规划面积约11400平方米。

## 六、出租车规划

控制出租汽车总量，远期规划区出租小汽车千人拥有率按0.5辆/千人控制，出租车发展规模宜控制在60辆以内。

在商业繁华地区、对外交通枢纽、工业区和人流活动频繁的集散地附近，可采用营业站定点服务。出租车营业站面积考虑停放 10～20 辆出租车，其用地面积为 250～500㎡，其服务半径不大于 1000m。在其他地区采取路抛制服务。

出租车本质上是一种准公共交通方式，同单位自备交通车相比，其解决出行的效率更高。在道路上按配置标准建设出租车停靠点，供上下乘客和车辆周转停放用。合理增加出租车临时停靠点，避免出租车无序停靠。临时停靠点应划定出租车停车道，并设置相应的站台设施、交通标志、标线。港湾式停靠点可与公共交通的港湾式停靠站结合布置。

# 第九章 慢行交通规划

## 一、规划目标

慢行交通系统作为整体交通网络体系的一个子系统，既继承了城市道路交通的一些特性，又有其自身特点。一方面，作为独立的子系统，慢行交通对于安全、出行时距等要素较为敏感，另一方面，从整个交通网络体系的角度来看，慢行交通系统必须与其它交通子系统有机结合，才能构成一个结构完整、衔接紧密、换乘方便的交通系统。慢行交通系统应满足一下目标需求：

1、安全

慢行交通的安全需求应作为最重要的因素优先考虑。要满足安全需求，可以采取以下几种方式，一是物理隔离，包括路幅错层、路幅间隔；二是时间间隔，在交叉口利用信号灯控制车流和人流的方法保障行人过街安全；三是空间隔离，设置地下通道或过街天桥；四是设置慢行街区，包括步行街和自行车专用道路。

2、便捷

便捷性是针对出行时距而言。慢行交通的时距性要求慢行交通系统有较快捷方便的网络体系，能够为任意方位和任意人群的出行提供便捷的服务；同时，也需要慢行交通系统与其它子系统之间有方便快捷的换乘，以提高整个交通系统的便捷性。

3、顺畅

快速化交通的发展对于慢行交通的穿越造成很大的困难，因此，应提高慢行交通网络的顺畅型，消除不必要的绕行，方便慢行交通参与者。

4、无障碍

在慢行交通系统设计中应充分考虑老年人、残疾人等弱势人群的出行需求，保障其安全无障碍通行。

## 二、慢行交通功能分析

（一）步行

步行作为街道中最基本、最必要的交通方式，仍占有重要地位，三厂街道步行交通的主要出行目的为上学、商业购物，因此在相关地区如学校、商业中心等需要更加完善的步行通道；步行方式在少年儿童和老年人中所占比重较高，这部分人群对步行设施的便利性、安全性要求更高。

（二）非机动车

根据调查，三厂街道的电动自行车出行比例最高，自行车和电动自行车主要出行目的为通勤交通，是三厂街道当前乃至以后重要的出行方式。非机动车交通作为节能环保的绿色交通方式，在街道内部中的出行具有良好的适应性，应采取积极扶持的交通政策，建设更加安全便捷的非机动车通信系统，并积极引导其与其他交通方式，特别是公共交通方式的有机结合。

## 三、慢行单元划分

街道不同区域由于土地利用特征不同、居民出行目的不同，其慢行出行特征也有所不同。以街道总体规划中街道功能分区为基础，根据各区域内步行活动的不同特征划分慢行单元，并提出规划指引。

慢行单元划分表

| 慢行分区 | 分区名称 | 慢行特征 | 主要范围 | 发展策略 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 慢行主导发展区 | 街道生活区 | 慢行出行量大，过街需求强，对慢行环境要求高 | 包括厂洪路以东、厂北路以南、秀山路以北、望江路以西地块。 | 以慢行为主导，处理好核心区小汽车停车与慢行空间的矛盾；注重商业慢行环境品质的提升一级慢行交通和公共的有序衔接。 |
|  | 沿河地区 | 节假日人流活动频繁，以休闲活动为主，对慢行环境、品质要求高。 | 青龙河、九号横河、十号横河、十一号横河、十二号横河、十三号横河等周边地区。 | 以慢行为主导，强调快慢分离；注重慢行环境品质的提升以及慢行交通和公共交通地有序衔接。 |
|  | 交通枢纽地区 | 全天机动车交通量很大，慢行交通瞬间流量较大，以疏散人流为主，人行过街需求较大。 | 包括海门城东汽车客运站区域。 | 强调快慢分离，减少慢行与机动车的冲突为主；做好慢行与公共交通、小汽车交通以及公路客运交通的接驳。 |
| 慢行优先发展区 | 居住区 | 通勤及休闲慢行需求较大，安全与交通稳静化要求较高。 | 主要是街道生活区。 | 强调快慢分离，保障慢行空间，处理好小汽车停车与慢行空间的矛盾。 |
| 平衡发展区 | 工业区 | 以通勤慢行需求为主，慢行流量分布不均，峰谷流量明显。 | 主要为工业产业园。 | 机动车与慢行交通协调发展，减少慢行网络与货运线路的冲突，保障交通安全，慢行网络与公交站点衔接便利。 |

## 四、步行系统规划

步行系统主要包含：公园及游憩广场、交通集散广场、步行廊道、商业步行街（区）以及人行道与行人过街横道。规划在规划区内部结合绿地、水系形成高密度的慢行系统，串联大部分居住和景观节点。

1、公园及游憩广场、交通集散广场

公园和广场与滨水步行系统以及城市道路慢行道系统衔接，形成连续的、多样性的慢行空间。结合文化活动中心，在望江路西侧、振兴路南侧设置一处广场用地，主要用作集会、休闲，同时展现街道形象。

三厂街道规划长途客运站场是行人交通较为密集的区域，重视步行、人车分离的交通集散广场才是真正体现出“以人为本”的交通理念。规划结合海门城东客运站建设站前广场。

2、商业步行街（区）

商业步行街（区）是商业活动和步行结合的交通出行的重要步行设施，给游逛性步行交通提供完整、合理、独立的空间。

规划千河路为步行街区，对该区域进行交通管制，加强标志标线及交通警示牌的建设，形成一个功能完备、商业气氛浓郁的商业步行街区。

3、步行廊道

步行廊道包括亲水步行廊道以及公共商业生活步行廊道。

规划结合区内三厂街道公园及滨水环状公园设置亲水步行廊道。滨水步道以区内居民步行和晨练为主，穿梭于沿河绿带、草坪、堤岸，同时与硬质小广场、硬质休憩场所相连，形成亦动亦停、曲折变化的健康步道。结合周边环境形成具有观赏性的沿路景观，同时与活动节点相连接，并对河面开敞，达到观水、亲水效果。 健康步道路面宽度以2-3m为宜，最小宽度不得小于1.5m，与机动车道完全分隔，严格控制机动车进入，同时增加行人出入口，便于居民能方便到达附近的公园绿地及便利设施。

公共商业生活步行廊道串联街道主要公共服务设施以及商业设施，是居民享受公共服务、参加商业活动、促进人际交流的重要场所。

4、人行道、行人过街设施

保证主次干路人行道空间上的连续、贯通，街道道路应尽量保留足够的步行空间，建议主次干路单侧人行道宽度不小于3米，支路单侧人行道宽度不小于1.5米，且应与车行道隔离。

5、步行与公交换乘系统

步行系统与公共交通系统的衔接主要体现在节点的衔接上，尤其注重公交站点与步行网络、人行过街、地块共享路径、地块出入口、非机动车停车场等慢行设施的结合。

人行过街与常规公交站台、地块出入口结合设置，平均过街间距不超过150米，打通地块共享路径，提升步行路径网络连通度，方便人流集散。

## 五、非机动车系统规划

（一）规划目标

优化道路横断面划分，在街道构建与土地利用规划相适应的“舒适、便捷”的非机动车网络系统，同时在非机动车与公共交通接驳、停车设施布局上，体现三厂街道新型街道化的要求。

（二）非机动车网络划分

根据客流需求、功能定位、设施配置等不同将非机动车网络划分为四级，包括廊道、通道、连接道和休闲道。

其中，廊道主要依托街道干道建设，作为区域间非机动车交通主廊道，贯穿街道主要的居住区、就业区，承担通勤通学为目的的非机动车出行。

通道是连通街道各片区和廊道的次级非机动车道，并与公共交通枢纽紧密衔接，具有分流和汇集廊道上的非机动车交通流的作用。

连接道主要依托街道支路，作为廊道及通道两个层次非机动车网络的补充，通达居民小区等重要自行车交通发生吸引点，承担非机动车交通连通功能，实现门到门的非机动车服务。

休闲道主要依托街道绿道网和街道非机动车廊道、通道网，形成串联街道主要公园、景点等的非机动车休闲网络。

（三）与地面公交的衔接

地面公共交通站台均为路侧式公交站台，方便与道路人行道系统衔接。在公园、广场、滨水步道沿线、商业中心等步行活动较密集处应设置公共交通站点。

另外，规划区范围内的公交站台应实现与非机动车的便捷换乘。在公交站台附近开辟非机动车停车空间，可在人行道绿化带内开辟非机动车停车空间或在路外辟出非机动车停车场地。在非机动车存放点应统一设置美观实用的车棚，减小雨雪天气的影响；为增加非机动车存放的安全性，还可采用自助存车系统，寄存时先打印出条码小票，用户取票存入车辆，通过扫描票上的条码提车。

（四）非机动车停车系统规划

1、配建管理

在新建建筑规划审批过程中，应按照相应的配建指标严格规范设置配建非机动车设施。

2、集中式停车

在学校、商场、文化中心等公共建筑及公交枢纽点附近规划非机动车停车设施，加强管理，杜绝非机动车车辆乱停乱放。其中在部分公交枢纽点布设的非机动车停车设施可以改善慢行交通与公交系统的换乘衔接，鼓励市民使用自行车和公交换乘出行。

- 分散式停车

当路外集中式停车设施不能满足停车需求时，部分路段的道路可设置分散式停车点。当行道树时，利用树间空当来布置非机动车停车区；无行道树但人行道较宽时，可在有停车需求的范围的范围内划定非机动车停车区，并设置停车标志、标线。

# 第十章 客运枢纽规划

## 一、规划目标

通过客运换乘枢纽的规划建设，实现不同交通方式、不同交通线路、个体交通与公共交通的充分整合，提高换乘效率，引导居民出行向公交出行方式转移，提高公共交通分担率。

## 二、规划布局

1、客运枢纽布局

规划保留现状海门城东汽车客运站，达到三级站标准。

基本职能：城乡公交换乘枢纽、街道内部客运枢纽

地理位置：中华东路南侧

应配置公交站点、非机动车停车设施、出租车和社会车辆上下客点等多样化、复合性的换乘及集散设施。

2、停车换乘枢纽

规划远期停车换乘枢纽的选址紧密结合对外交通枢纽布局，根据用地条件和停车需求确定停车设施的类型和规模，形成“点线互动”的良好运行模式，使停车换乘枢纽成为便利实现换乘、高效集疏客流有力节点。

结合海门城东客运站设置停车设施一处，泊位200-300个。

3、枢纽交通组织指引

街道客运枢纽要得以高效运行，关键在于构建一个以枢纽为核心的交通换乘衔接系统，将各种交通方式之间有效衔接，发挥交通体系的整体效益；通过枢纽设施和紧凑的站点设置，为公交乘客提供方便的换乘条件，通过P&R方式实现公共交通与个体交通的有效转换。

要实现客运枢纽的有效换乘，还在于枢纽内部停车设、公交站点、公交线路及人行通道的合理设计，这会大大减少客运枢纽内车流、人流的拥挤状态，使乘客快速、有效的完成换乘；此外客运枢纽的运行效率，还取决于与慢行交通的衔接，乘客的步行时间要控制在合理的范围内，为其创造一个安全、和谐的步行空间；为了实现自行车与公交的紧密衔接，应建设公共停车设施。

# 第十一章 城市停车系统规划

## 一、规划目标与策略

（一）规划目标

1、停车设施的总体供应水平应能够促进街道社会经济的发展，满足小汽车适度进入家庭的停车需求；

2、建立差别化的区域停车供应策略，同时大力发展公共交通。

3、对于非机动车的出行，合理设置停车位置，加强停车管理，减少对动态交通的干扰，避免对城市市容环境产生影响。

（二）规划策略

建议在规划区内逐步建立差别化的停车供应及消费政策，严格执行南通市建筑物停车配建标准，形成以配建停车为主，公共停车为辅、路边停车为补充的供应结构，同时积极发展“停车+换乘”停车供应模式，以充分满足日益增加的停车需求。

（1）优化出行结构，降低停车需求

规划区应优先发展公共交通，建立起以公共交通为主导方式的出行结构，从源头降低区域停车需求。

（2）严格配建停车设施，适度建设公共停车设施

实行以配建停车场为主要的停车供应方式，严格执行建筑物停车配建指标，保证新建建筑物按照较高指标配建停车位，同时适度建设公共停车设施，作为配建停车的补充，尤其在商业中心区，出行吸引强度较大，完全依靠商业建筑配建停车泊位可能无法满足巨大的停车需求， 因此建议在商业中心区适当规划公共停车场来补充周边公共建筑配建泊位无法满足的那部分停车需求。

（3）分区域实行差别化供应

对于不同用地性质的停车需求应采取不同的供给方式，按照交通需求管理（TDM）原则控制中心区停车需求，将停车场的供应作为整体交通管制计划的一项措施，在中心区不建容量过大的停车场，避免停车场供应超过道路容量，导致中心区交通拥堵；必须充分重视中心区停车需求与停车供给能力、停车场建设投资与盈利能力的合理分配，达到提高城市出行效率的目的。

## 二、停车需求预测

（一）总量预测

为准确地进行停车需求总量的预测，本次采用按街道建设用地、按街道人口以及按机动车拥有量三种方法进行预测，最后对预测结果进行比较分析得到规划年停车需求总量。

（1）按街道人口指标预测

根据《城市道路交通规划设计规范》(GB50220-95)，城市公共停车设施的总规模按1.0-1.2㎡/人计算，其中机动车停车设施用地所占比例为80%－90%。三厂街道2035年街道规划人口为8.5万人，则可以推算停车泊位需求如下。

根据城市人口指标预测停车需求

| 街道人口 （万人） | 公共停车设施 规模(ha) | 机动车公共停车 设施所占比例（%） | 机动车公共停车 规模（公顷） | 机动车公共停车 泊位 (万个) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.5 | 7—8.4 | 80 | 5.6—6.72 | 0.19—0.22 |

（2）按建设用地控制预测

根据建设部城市交通工程技术中心的调研结果，推荐城市停车设施用地占城市总建设用地的建设低限为 3％－5％，公共停车泊位占总停车泊位的比例取30％。

根据建设用地规模预测停车需求

| 街道建设 用地面积（ha） | 停车设施用 地面积(ha) | 机动车停车设施所占比例（%） | 公共停车 泊位比例（%） | 机动车公共停车规模（ha） | 机动车公共停车 泊位(万个) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 768.56 | 23.1—38.4 | 80 | 30 | 5.5—9.2 | 0.18—0.31 |

（3）按机动车拥有量预测

根据机动车保有量的预测，2030年三厂街道机动车发展水平为100辆/千人，机动车保有量为0.9万辆。其中街道机动车保有量达到0.7万辆。

按照机动车基本停车需求一车一位的标准，则小汽车基本停车需求为0.7万个。在机动车停车需求构成中，一般1辆机动车产生0.15-0.2个公共停车泊位需求，则可以推算出2030年机动车公共停车泊位需求为0.105—0.14万个，机动车公共停车规模3.15—4.2公顷。

（二）公共停车需求总量预测结论

公共停车需求预测总量汇总表

|  | 公共停车场规模（公顷） | 公共停车场泊位（万个） |
| --- | --- | --- |
| 按街道人口指标预测 | 5.6—6.72 | 0.19—0.22 |
| 按建设用地规模预测 | 5.5—9.2 | 0.18—0.31 |
| 按机动车拥有率预测 | 3.15—4.2 | 0.105—0.14 |
| 公共停车需求总量结论 | 4.8—6.7 | 0.16—0.22 |

比较上述三种预测方法推算得出的停车需求总量，取相对平均值，得到三厂街道机动车公共停车需求总量2035年将达到0.19万个泊位，约5.75公顷。

## 三、停车分区规划

（一）停车分区划分

交通分区主要是结合公共交通和小汽车交通两种主要方式在城市不同区域内的发展进行的划定；规划结合交通政策分区，并且考虑到实际可操作性划定停车分区，以制定更加详细的停车控制与管理策略。

城市停车分区划分应遵守以下原则：停车分区应与城市结构和用地布局相适应；停车分区应与街道分区交通政策、交通发展战略相互协调统一；停车分区应与交通组织相结合；停车分区应体现不同区域的停车特性差异性。

规划将停车分区分为三类，分别为限制供应区（Ⅰ类地区）和平衡供应区（Ⅱ类地区）。其中Ⅰ类地区主要指老街道，街道道路等级较低，街巷居多；Ⅱ类地区主要指街道新建地区，用地以新开发为主，包括居住、商业等各类用地，新建建筑居多，道路等级较高。

Ⅰ类地区停车设施的供给和道路交通流的限制条件较多，同时，各类用地高度集中，发展灵活性小，交通活动最为频繁，停车特征表现为需求量大、停车泊位利用率高河停车周转率高，一般停车时间较短，停车矛盾突出。机动车停车应该采取限制供给的策略，供给结构以配建停车为主，积极鼓励公共建筑停车场向社会车辆开发，限制路内停车，并且通过制定相应的收费机制抑制小汽车在该区域的停放。

Ⅱ类地区街道建设用地相对宽松，可以相应的提高停车设施供给，实施平衡供给策略。规划采取较高的配建停车标准并且鼓励建筑配建停车设施对外开放，严格控制路内停车设施数量，减少对道路交通的干扰，避免出现路外停车设施空置的现象。

停车分区划分

| 停车分区 | 交通分区 | 停车调控系数 | 停车价格调控 |
| --- | --- | --- | --- |
| 限制供应区：Ⅰ | 老街道 | 0.8-0.9 | 以较高的价格对停车设施的需求予以调节 |
| 平衡供应区：Ⅱ | 其他地区 | 0.9-1.1 | 合理制定价格，促进停车设施充分利用 |

（二）停车分区供给

在停车分区差别化控制策略下，根据不同停车分区土地利用性质以及社会经济发展趋势确定各停车分区的公共停车设施供给结构如下。

停车分区公共停车设施供给结构指引表（%）

| 区域分类 | 路外公共停车设施 | 路内停车设施 | 对外开放公共建筑配建停车设施 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 限制供应区：Ⅰ | 45 | 30 | 25 | 100 |
| 平衡供应区：Ⅱ | 65 | 20 | 15 | 100 |

结合停车设施结构供给结构差异化指标以及不同停车分区停车调控系数，停车供给规模预测为1900个，其中路外公共停车泊位1140个，路内停车泊位475个，对外开放公共建筑配建停车泊位285个。

公共停车泊位供需及供应结构分析

| 分类 |  | 泊位数 | 合计 | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 泊位需求 |  | 2000 |  | 100 |
| 泊位供给 | 路外公共停车泊位 | 1140 | 1900 | 60 |
|  | 路内停车泊位 | 475 |  | 25 |
|  | 对外开放公共建筑配建停车泊位 | 285 |  | 15 |

## 四、公共停车设施规划

（一）规划布局方法

考虑到街道不同区域现状停车问题严重程度不同，体现规划的控制性和可操作性的协调结合，在进行停车设施布局时采用不同规划模式，分为刚性布局和区域弹性布局两种方法，使停车规划更具动态性和可操作性。

各类停车设施特性对比

| 布局方法 |  | 路外公共停车场 |
| --- | --- | --- |
| 刚性布局 | 刚性 | 严格控制 |
| 区域弹性布局 | 弹性 | 区域总量控制，在下层次规划中落实 |

停车需求预测中小汽车路外公共停车场需进行刚性和弹性布局，对外开放公共建筑配建小汽车停车场、摩托车公共停车场与非机动车公共停车场均纳入到区域弹性布局中，对机动车路内公共停车场仅提出规划指引。

刚性公共停车设施：综合考虑停车需求、调控政策与周边交通组织，明确停车设施的位置、容量、规模和形式，严格保障用地供给，直接用于指导近期停车设施建设，缓解紧迫的停车供需矛盾。刚性公共停车设施一般应占公共停车总供应量的40-50%，街道中心区可提高至55%。

弹性公共停车设施：结合用地规划预期，针对一定范围规划的停车泊位供应量，具体停车设施建设可因地制宜，采取灵活多样的形式，尽量扩大服务区域、邻近服务对象。弹性公共停车设施占公共停车总供应量的比例一般不得超过55%。

街道规划公共停车场结构

|  | 停车场数 | 泊位数 | 比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 刚性停车场 | 4 | 533 | 51% |
| 弹性停车场 | - | 512 | 49% |
| 合计 | - | 1045 | 100% |

（二）路外公共停车设施

对于街道中心片区，以挖掘潜力为主，结合老街道改造通过置换土地建设公共停车设施；对于新街道，新建建筑应严格执行配建标准，以免远期出现泊位不足的状况，规划的路外公共停车设施应严格控制预留用地，禁止挪为它用。

公共停车设施选址应尽量避开交通拥堵区域和节点，与公交走廊、慢行廊道布局相协调，选择道路条件良好、交通疏解顺畅、服务衔接便捷的街道地段；同时以街道次干路和支路为主要依托设置出入口，严禁干扰街道骨干道路运行。

1、公共停车场规划原则

公共停车设施的选址规划，需考虑停车设施布局的优化、供需的平衡以及社会经济效益等多方面因素。其规划应遵循以下原则：

- 必须根据上位规划和土地利用合理进行；

- 必须与交通综合组织管理相结合，使二者互相促进；

- 必须与公交系统以及商业步行系统相结合以形成良好的换乘条件，最大限度地提高交通效益；

- 对于商业中心区，停车设施应向立体化、智能化、集约化方向发展；

- 满足主要停车目的的需求并使停车者达到目的地的步行距离合理，在规划区范围内均衡布局；

- 各主要商务、娱乐中心、交通枢纽及轨道交通站点均应考虑非机动车停车需求，设置非机动车停车场。

2、公共停车场布局规划

结合规划区用地布局，规划在街道布局7处公共停车场（库），停车场用地总面积约3.04万平方米，建议采用地面+地下型式。另外，可在交通量不大的部分次要道路上设置一定规模的路内公共停车泊位，满足规划区停车需求。

（三）路内公共停车设施规划指引

1、不同等级道路分析

（1）主干路：主干路以交通功能为主，应禁止设置路内停车位，保证道路上无障碍，实现交通的快速运行。

（2）次干路：条件较好的次干路根据道路的非机动车道流量确定是否设置以及设置的机动车车位数，停车位规划设置在非机动车道以及人行道上。条件较差的次干路不宜设置机动车路内停车位。

（3）支路、街坊路：低等级道路可以根据设置适当的路内停车位。路内停车位主要满足临时短期的停车需求，因此一个路段上设置的车位数不宜过多，且应距交叉口一定距离。

2、道路条件要求

路内停车带按设置分类可分为四种：一为设置在人行道上，二为设置在非机动车车道上，三为设置在机非混行车道上，四为设置在机动车道上。除了第一种以外，其他三种都占用道路宽度，影响路段机动车或非机动车的运行。为了保证路内停车带设置后路段车流能顺利运行，有保证行人的形成畅通，一般要求人行道宽度为5m以上才能设置；对于设置在机非分隔的非机动车道上的路内停车带，一方面保证自行车的通行，另一方面要保证车辆能顺利进入非机动车道进行停放，则一般要求非机动车道宽度在6m以上才能设置；对于机非混行路段设置路内停车带时，应根据道路宽度（不包括人行道）灵活确定停车方式。对于设置在机动车道上的停车，一般为出租车或公交车临时停靠点，作为社会停车场的情况相对较少，设置路内停车带后要保证其他车辆的正常运行。

路内停车道路最小宽度条件

| 道路类别 |  | 道路宽度（不包括人行道） | 路内停车设置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 道路 | 双向通行 | 12m以上 | 容许双侧停车 |
|  |  | 8-12m | 容许单侧停车 |
|  |  | 不足8m | 禁止停车 |
|  | 单向通行 | 9m以上 | 容许双侧停车 |
|  |  | 6-9m | 容许单侧停车 |
|  |  | 不足6m | 禁止停车 |
| 巷弄 |  | 9m以上 | 容许双侧停车 |
|  |  | 6-9m | 容许单侧停车 |
|  |  | 不足6m | 禁止停车 |

3、路内停车管理

路内停车泊位有全时段禁停、高峰时段禁停、全时段准停等不同方式。路内停车位通常限制停车时间，一般在15分钟至2个小时质检，路内停车应有清晰标志，具体管理方法如下：

（1）在实施路内停车的路段划定停车位，设置醒目的停车标志并附有明确的停车收费标准、停车时限等；

（2）路内停车场应优先短时间段的停车需求，严格规范时间段的停放需求的车辆，对于停车时间超过2个小时的车辆应禁止其在路内停放。引导其去就近的配建停车场停放；

（3）路内停车应设置时限，超时应按违章停车处理；

（4）配合不同类型的路内停车准停方式和周边用地性质确定收费方式，原则上应鼓励短时间停车、限制长时间停车，并应配备固定的停车服务人员。

## 五、建筑物停车配建标准建议

（一）配建停车设施规划原则

建筑物配建停车位是街道停车泊位供应的主体，在街道停车需求总量一定的条件下，建筑物停车配建的泊位数越多，对社会公共停车场的需求也就越少。三厂街道要解决严重的停车供需矛盾，合理制定停车配建指标并严格实施对街道的动、静态交通均有深远意义。它不仅可以避免过多的停车需求转化为社会成本，减轻公共停车场建设的压力，也可以影响街道机动车的出行发生和吸引，保持街道较高的可达性。

配建停车场作为建筑物主体的附属设施，其布局收到主体建筑的限制，在规划时应遵循以下原则：

（1）配建停车场与主体建筑的距离不宜过远，以方便停车后的出行，通常距离不超过100米。

（2）配建停车场应尽量与主体建筑布置在街道同一侧，以避免泊车者步行穿越街道，造成对动态交通的干扰；

（3）对医院等特殊用地，为减少噪音、废弃等造成的影响，其配建停车场应布置在地下或距离主体建筑较远的位置。

（二）配建指标方案

遵循“大类+小类”的分类指导模式合理制定建筑物停车配建指标，“大类”结合土地利用划分，“小类”结合建筑物功能、特征划分。对于大型设施、综合体等功能混合的建筑物，宜针对停车设施产权、共享等方面的要求，合理确定配建标准，或开展交通影响分析专题研究。

参考以上配建指标并且考虑到三厂街道发展阶段，从街道发展以及便于操作的角度确定配建指标如下：

三厂街道区建筑物停车设施配建标准一览表

| 建筑物分类 |  | 计算单位 | 配建指标 | 调控系数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 限制供应区 | 平衡供应区 |
| 住宅 | 未划分户面积 | 每100m2建筑面积 | 0.8 | 0.85 | 1.0 |
|  | <120m2 | 车位/户 | 0.9 | 0.85 | 1.0 |
|  | ≥120m2 | 车位/户 | 1.2 | 0.9 | 1.0 |
|  | 经济适用房 | 每100m2建筑面积 | 0.5 | 0.85 | 1.0 |
|  | 廉租房、公租房 | 每100m2建筑面积 | 0.4 | 0.85 | 1.0 |
| 办公 | 行政办公 | 每100m2建筑面积 | 2.0 | 0.9-0.95 | 1.0 |
|  | 其他办公 | 每100m2建筑面积 | 1.2 | 0.9-0.95 | 1.0 |
| 医疗卫生 | 综合医院 | 每100m2建筑面积 | 1.8 | 0.95 | 1.0 |
|  | 社区医院 | 每100m2建筑面积 | 1.2 | 0.95 | 1.0 |
|  | 独立门诊 | 每100m2建筑面积 | 1.0 | 0.95 | 1.0 |
|  | 中学 | 每100师生 | 3.0 | 0.85 | 1.0 |
|  | 小学、幼儿园 | 每100师生 | 2.0 | 0.85 | 1.0 |
| 商业金融 |  | 每100m2建筑面积 | 1.2 | 0.8 | 1.0 |
| 公园 |  | 每100m2建筑面积 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
| 农贸市场 |  | 每100m2建筑面积 | 0.5 | 0.9 | 1.0 |
| 工业仓储 |  | 每100m2建筑面积 | 0.4 | 0.8 | 1.0 |
| 文体 | 图书馆、展览馆 | 每100m2建筑面积 | 0.6 | 0.85 | 1.0 |
|  | 体育场馆、格局院、会议中心 | 每100座位 | 5.0 | 0.85 | 1.0 |
| 饭店、宾馆、培训中心等 | 未划分功能面积 | 每100m2建筑面积 | 0.8 | 0.8 | 1.0 |
|  | 宾馆客房 | 客房 | 0.6 | 0.85 | 1.0 |
|  | 饭店、宾馆配套餐饮、娱乐 | 每100m2建筑面积 | 1.0 | 0.85 | 1.0 |
| 其他建筑 | 综合市场、批发交易市场、体育场馆、歌剧院、游览场所（场馆）、公园和市民广场 |  | 由建筑项目的交通影响分析进行确定 |  |  |

对于新建建筑，应严格按照以上配建标准执行，对于原先配建不足的，可结合建筑改扩建予以弥补。

# 第十二章 物流与货运交通规划

## 一、规划目标

依托三厂街道良好的区位优势和交通条件，充分结合产品结构特性与街道经济社会发展要求，培育现代物流业市场。以不断优化投资环境、进一步提高企业竞争力、提升街道综合实力为导向，积极采用先进的物流管理技术，构建物畅其流、快捷准时、经济合理、用户满意的社会化、专业化的现代物流服务体系。

## 二、物流园区规划

根据交通区位条件，规划三厂街道综合物流园区，占地51.84公顷，位于沿江公路北侧、望江路西侧。三厂街道物流园区紧邻主要对外公路和航道，对快速疏解货运车辆、提高物流效率具有显著作用。

## 三、货运交通组织

结合工业用地、物流仓储用地布局，规划主要货运通道包括：沿江公路和崇海高速。

## 四、物流发展政策保障体系

现代物流业的发展有赖于各种生产要素的投入和法制保障，其中资金、土地、高素质劳动力、技术进步与公平有序的竞争环境是发展的重要基础，因此，不能把现代物流业作为一般产业对待，特别是在起步阶段，需要政府颁布相关政策促进其成长和发展。物流政策保障体系的建设主要包括两个方面：

1、物流管理平台

政府要建立物流管理平台，具体措施包括：成立由各相关部门人员组成的物流管理协调小组；加快物流园区的规划建设，成立物流园区管委会或开发公司，进行物流园区的开发建设和招商引资；加强当前海门区货运市场的管理等等。

2、物流政策支持

政府应制定相关物流发展政策支持，包括物流企业扶持政策、物流行业技术战略、物流园区的招商引资优惠政策、政府协调机制和政策开放战略以及适应物流行业阶段性发展需要的政策环境。良好的物流政策体系的建立将形成公平、开放、有序的市场竞争环境，保证市场机制的正常运行，促进物流资源的有效配置，保障物流业的健康发展。

# 第十三章 交通管理与信息化

## 一、规划目标

通过对道路交通基础设施进行管理及对交通流进行管制与合理引导，明显改善现有路网运行状况，减轻道路交通拥挤程度，降低交通事故发生频率，减少因交通拥挤、事故等造成的出行时间延长，降低油耗，减少机动车尾气排放和噪声污染，实现交通管理的智能化和高效率。

## 二、交通管理措施

（一）交通系统管理措施

交通系统管理措施具体包括两个方面：第一为网络层面，主要为交通流组织，例如机非分流、单向交通管理措施等规划；第二为节点层面，例如交叉口形式及信号管理等。

1、网络层面

（1）合理组织单向交通，优化干线交通组织

三厂街道路网呈明显的棋盘状，区内支路较多。这种路网的结构特点，可以提供道路起点、终点相同，车行道宽度相当，通行能力大致相等且间距较短的路段作为单向交通方案线路。

对贯穿街道、联系组团的重要街道主干路如秀山路三厂街道段、丝绸路、中华路等实施信号协调控制，优化利用交通干线空间资源，提高交通干线运行效率。

（2）机非分隔，改善行驶条件，加强对非机动车管理

分地区和分步骤地实行机非分流，在主干路和部分次干路上实行机动车专用的同时，在平行的支路上开辟自行车通道；

加强对路口非机动车的管理，加大违章处罚力度，减少自行车抢道、乱停乱放的现象，减少机动车与非机动车之间的干扰；

（3）以人为本，完善行人过街设施，提高交通安全

干路相交的行人过街点，应设置行人过街横道及行人过街信号灯；

加强交通宣传，减少行人乱穿马路的现象。

2、节点层面

（1）合理设置交叉口形式

增加新建道路交叉口红线宽度，提高交叉口通行能力。在进行道路建设时，要将交叉口附近道路红线宽度适当放宽，一般主干路在交叉口要较路段多放宽10-15米，次干路也应放宽5-10米，支路要放宽至少3-5米。

拓宽交叉口，增加进口车道，改善现有交叉口通行能力。原有道路也应参照上述标准尽可能放宽，用地上实在有困难的，对干路也应放宽1-2个车道的宽度，进口道的转向车道应根据车流转向分析来确定。

（2）优化路口信号控制

充分设置各种交通信号灯。主、次干路以及支路相交的路口都应进行多相位信号控制；车流量、人流量高的交叉口以及长距离路段中间要设置行人过街信号。

信号周期、相位设置应根据交通量分析和渠化设计来确定。

（二）交通需求管理对策

优化街道用地布局，减少低效交通出行

（1）加快街道空间结构与功能布局调整，控制街道的土地开发强度与建设规模，实行限制土地利用类型和发展密度的分区控制。通过将老街道交通流量向外疏解，形成街道组团式发展格局。

（2）合理布局客货运枢纽，处理好街道有限空间与交通设施之间的矛盾，实现在有限街道空间内形成最大效能的交通设施能力。

（3）加快制定新建或改建建设项目的交通影响评估制度。新建大型建筑或现状建筑扩大规划、改变使用性质必须通过严格的交通影响分析程序加以检控，合理控制土地利用开发强度，减少产生不必要和不合理的交通出行。

三、交通信息化建设

（一）发展模式

以交通信息化和高新技术应用为核心，建设起服务于交通管理、运营管理和设施管理等的高效率智能化建设，有力地保障和促进街道经济、社会、环保的协调发展。

通过交通信息化建设：

（1）基本建成具有强大交通信息采集和分析能力的交通信息采集和共用平台、交通信息服务中心；

（2）建成集成交通控制、交通诱导、信息提供和事件快速响应及救援等功能的街道交通综合管理系统；

（3）实现交通运输系统从规划、设计到管理各环节的智能化、信息化，明显改善公交服务水平，大大加强管理执法手段的科技含量。

（二）系统框架

三厂街道交通信息化系统框架依托海门区交通信息化平台，完善街道子系统，街道子系统包括：智能交通控制系统、应急交通指挥和救援支持系统、智能公交系统。

（1）智能交通控制系统

智能交通控制系统是通过控制交通信号灯的显示方案，来自动指挥车辆通行，它经常与交通流信息采集、监测系统密切结合，融为一体。

智能交通控制系统是交通信息化的核心子系统，现代交通管理的必不可少的组成部分。它能够在不改变道路交通设施的情况下，通过改善交通秩序、合理分配通行权利，有效挖掘路口、路网的通行能力。

（2）应急交通指挥和救援支持系统

应急交通指挥和救援支持是一个比较特殊的系统，它的基础是交通信息服务系统、交通管理系统和有关的救援机构与设施，通过交通信息服务系统和交通管理系统将交通监控中心、交警、道路养护管理机构、交通救援机构、灾害处置管理等机构联成一个有机的整体，为道路使用者提供现场紧急处置、拖车、现场救援、排除事故车辆等服务。

事件管理与紧急救援系统是交通信息化的重要应用子系统，与交通信息采集、共用平台、交通控制、交通诱导系统密不可分。它能够改善道路安全性、减少事故反应时间、减少延误、增大信息的分布范围和渠道、加快时间处理及清理道路的时间、减少二次事故、提高各个执行机构的运行效率。

应急交通指挥往往与交通诱导、交通监控协调才能发挥重大效益，因此建议此系统可在交通诱导能够比较稳定运转后进行建设，在此之前应该尽早开展前期研究工作。

（3）智能公交系统

智能公交系统是利用先进技术，进行公交运营管理、车辆行驶优先及乘客信息服务，包括智能公交调度、公交信息发布等方面。

该系统是运营管理与出行者信息服务的综合，与信息采集及平台联系密切，与交通控制需协作。它能够提高公交管理水平，能够促进公交的路线选择及调整、车辆调配合理化，提供丰富数据，提高公交服务水平和竞争力，建议三厂街道在公交调度和一卡通方面开展前期研究。

（三）实施保障措施

交通信息化建设实施保障措施包括制度保障和资金保障两方面。

1、制度保障措施

建立健全合理的政策引导和制度体制，是保证交通信息化顺利实施的必要条件之一。

（1）加强对三厂街道交通信息化项目建设的全过程管理。制定《三厂街道交通信息化建设管理办法》，统筹资金，运用行政手段，重点确保基础性，全局性信息资源整合项目和规划项目建设，避免重复建设和资源浪费。

（2）实行目标责任制和相关措施保障。根据每年的信息化建设计划对各单位信息化建设进行目标责任制考核。

（3）制定行业信息化的引导政策。推动企业信息化是交通信息化的重要建设内容。一方面通过在企业资质评定标准中引入信息技术应用程度作为评价指标，在全市交通运输企业中引入高层次竞争；另一方面制定优惠政策，引导和鼓励交通企业加大对企业信息化建设的投入力度。

2、资金保障措施

对交通信息化建设资金进行统一调配，合理使用，提高效率，同时充分发挥行业和社会各方面的积极性，多层次、多渠道地筹措交通信息化建设资金。

（1）发挥资金的调控作用。与管理办法项目配套，加强信息化建设资金的管理。建立信息化资金补助机制，对符合交通信息化整体架构和发展方面，具有示范作用的项目给予补助。

（2）多渠道筹措资金。尝试和探索产业化运作方式，多渠道筹措建设资金，并运用市场机制，采用互惠互利的原则，让投资者收益。

（3）开辟财政渠道，解决行政业务系统运行维护费用。积极争取从财政渠道解决信息系统和运行维护经费。

# 第十四章 近期建设规划

## 一、近期发展目标与策略

近期2027年三厂街道街道人口规模将达到4.05万人，街道建设用地3.5平方公里。近期建设主要是拉开框架，整体形成均衡发展的格局。

（一）总体目标

初步建成功能结构完善的交通设施体系，基本适应日益增长的交通需求，初步形成区域、中心城区、街道交通一体化的新格局；城市道路交通管理水平明显提高，街道道路交通基本畅通，市民出行条件得到明显改善，公共交通得到显著发展，老街道交通运行和停车矛盾有较大程度缓解。

（二）具体目标

1、街道骨架道路基本成网；

2、路面公交设施和服务水平有较大提高；

3、老街道交通运行效率明显提高，停车矛盾得到一定缓解，新建区基本满足。

（三）发展策略

近期交通建设总体发展策略为“远近结合，标本兼治，面向近期，积极推进”。具体为：

以远期规划方案为指导提出近期建设项目；

结合区域交通建设项目，完善对外交通网络；

加强街道交通设施建设，完善路网骨架，扩大供给；

优先发展公共交通，提高公交竞争力；

突出静态交通规划建设，缓解旧城区的停车压力；

注重交通管理，提升交通管理水平。

## 二、街道交通

构建镇域道路骨架，建设秀山路、厂北路、丝绸路等道路，改造拓宽现状厂洪路等。

## 三、道路网络

近期完善街道骨架网络，加强次干路与支路建设，初步拉开城市框架，形成功能合理、结构清晰的道路系统。

主干路建设重点是打通东西向干路如丝绸路、秀山路东沿，南北向干路如厂洪路、望江路。

次干路建设重点是新建湛江路、镇东路、城河路、为民路、通楼路等。

支路建设重点是结合街道建设完善三厂街道区支路网络，形成微循环网络。

## 四、公共交通

1、公交车辆

2027年，规划三厂街道万人公交车保有量达到9标台左右，即公交车保有量增加到36标台左右。

公交车辆的配置也应逐步向高档化、新技术化、低公害化的方向发展，引进高档的空调车，在街道主要线路上配置，并逐步向其他线路发展。

2、公交线网

（1）公交干线

通过调整现有线形、新增公交线路等措施，形成沿街道客流走廊的公交干线。

（2）公交支线

在公交干线的基础上，从降低道路重复系数和减少公交服务空白区出发，根据街道用地发展，适时开辟新建街道公交线路。

## 五、停车设施

1、近期路外公共停车设施规划

近期规划主要为了缓解近期停车问题突出地段的停车供需矛盾，偏重于实时性，适当提高刚性停车场的比例，确定刚性停车供应量的20%，于十二号横河北侧、望江路西侧建设1处公共停车场。

2、近期路内停车治理

随着路外公共停车场的兴建，近期逐步取缔交通影响较大的干路停车泊位，根据路段交通量及停车需求的大小，合理确定停车泊位规模，尽量减少路内停车对道路交通的干扰，提高路外公共停车场的利用率。

路内停车作为近期缓解停车矛盾的有效手段，应该保持一定的供应水平，在支路路段及交通量较小的次干路进行增设；同时加强路内停车管理，加大对违章停车的处罚力度。

## 六、加油加气站

规划在青龙港新建一处加油加气站，位于望江南路和大庆路交叉口西南角。

## 七、近期路网投资估算

近期建设主要完善干路网系统建设，三厂街道近期路网建设总投资约3.4亿元（不包含征地拆迁费用以及立交和个别线路中的特大桥费用。另外，由于物价涨跌的不可预知性，本投资额中不考虑物价因素，只按现行物价水平计算）。

# 第十五章 规划实施保障措施

## 一、政策保障

以明确的城市交通发展政策保障城市道路交通发展及投资建设方向，形成积极向上、相互促进和良性循环的发展模式，并在总的发展政策指导下，配套完善相关发展对策和措施。

## 二、资金保障

整体而言，交通基础设施项目是公益性项目居多，且投资额巨大，如果完全靠政府来投资，无疑是个沉重的负担，因此，一方面在确保政府一定投资力度的基础上，还必须重新理顺道路交通投资的新思路，运用市场经济的杠杆作用，来解决道路交通建设资金的短缺问题。

## 三、组织保障

街道交通规划、建设、管理是一个牵涉到规划、公安、交通、城建、财政、企业等多部门或单位的复杂的系统工程，因此，需要联合上述相关部门或单位，共同参与街道交通系统的规划建设和管理，协调好各部门或单位之间存在的分歧，共同解决交通建设与管理过程中存在的问题。为此，近期三厂街道需要强化各部门在交通规划、建设、管理之间的协调，为交通建设与管理提供组织上的保障。

第三部分

三厂街道综合交通专项规划

规划图件

# 图纸目录

1、三厂街道综合交通专项规划…………………………………………………区位图

2、三厂街道综合交通专项规划…………………………………区域综合交通规划图

3、三厂街道综合交通专项规划…………………………………镇域综合交通现状图

4、三厂街道综合交通专项规划…………………………………镇域对外交通规划图

5、三厂街道综合交通专项规划…………………………………镇域综合交通规划图

6、三厂街道综合交通专项规划…………………………………镇域公交线路规划图

7、三厂街道综合交通专项规划………………………………………街道道路现状图

8、三厂街道综合交通专项规划…………………………………街道道路交通规划图

9、三厂街道综合交通专项规划………………………………………道路断面规划图

10、三厂街道综合交通专项规划…………………………………街道慢行交通规划图

11、三厂街道综合交通专项规划…………………………………街道停车设施规划图

12、三厂街道综合交通专项规划…………………………………街道交通近期规划图